消　防　計　画

# 第　１　章	総　則

（目的）

## 第１条　この計画は、　　　　　　　　　　　　　　　　　の防火管理についての必要事項を定め、火災、地震その他の災害の予防と人命の安全、被害の軽減を図ることを目的とする。

（適用範囲）

## 第２条　この計画に定めた事項については次の者に適用する。

（１）　　　　　　　　　　　　　　　　に勤務し、出入りするすべての者

（２）防火管理業務の一部を受託している者   ［該当　非該当］

（防火管理業務の一部委託について）　［該当　非該当］

## 第２条の２　委託を受けて防火管理業務に従事する者（以下「受託者」という。）は、この計画に定めるところにより、管理権原者、防火管理者、自衛消防隊長の指示、指揮命令の下に適正に業務を実施しなければならない。

２　受託者は、受託した防火管理業務について、定期に防火管理者に報告するものとする。

３　防火管理業務の委託については、別表１のとおりとする。

（管理権原者の権限と業務）

第３条　管理権原者は、　　　　　　　　　の防火管理業務について、すべての責任を持つものとする。

２　管理権原者は、防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にある者を防火管理者として選任し、防火管理業務を行わせなければならない。

３　管理権原者は、防火管理者が消防計画を作成（変更）する場合、必要な指示を与えなければならない。

４　管理権原者は、防火・防災上の建物構造の不備や消防用設備等の不備欠陥が発見された場合、速やかに改修するものとする。

（防火管理者の業務）

## 第４条　防火管理者は、計画について一切の権限を有し次の業務を行うものとする。

（１）消防計画の検討及び変更

（２）消火、通報、避難誘導等の訓練とその実施

（３）建物等の自主点検及び消防設備等の点検の実施

（４）火気の使用又は取扱いに関する指導監督

（５）収容人員の把握と安全管理

（消防機関への報告及び連絡）

## 第５条　防火管理者は、次の業務について消防機関への報告、届出及び連絡を行うものとする。

（１）消防計画の提出（改正の都度）

（２）建築物及び諸設備の設置又は変更の事前連絡並びに法令に基づく諸手続き

（３）消防用設備等・特殊消防用設備等の点検結果の報告 [　　年に1回]

（４）消防訓練時における事前通報及び指導の要請

（５）その他、防火管理について必要な事項

# 第　２　章	予防管理対策

（予防管理組織）

## 第６条　平素における火災予防及び地震時の出火防止を図るため、防火管理者のもとに、別表２のとおり火元責任者を定める。

（火元責任者の業務）

## 第７条　火元責任者は、次の業務を行うものとする。

（１）担当区域内の火気の管理

（２）担当区域内の建物、火気使用設備器具、電気設備、危険物等の日常の維持管理

（３）担当区域内の消防用設備等・特殊消防用設備等の維持管理

（４）地震等における火気使用設備器具の安全確認

（５）担当区域内の避難口及び通路等の維持管理

（６）防火管理者の補佐

（自主点検）

## 第８条　建物構造、防火施設、避難施設、消防用設備等・特殊消防用設備等、火気使用設備器具、電気設備及び危険物等ついて適正な機能を維持するため、別紙１及び別紙２の点検表に基づき点検を実施し、その記録を保存する。

（１）点検の実施時期及び実施者を別表３のとおり定める。

（２）平素における点検は、火元責任者が随時、行うものとし不備事項があれば、直ちに防火管理者に報告しなければならない。

（消防用設備等・特殊消防用設備等の法定点検）

## 第９条　消防法第１７条の３の３に基づき消防用設備等の機能を維持管理するため、消防設備士等点検資格者による点検を別表４のとおり実施する。

# （防火対象物点検対象物の維持台帳の保存及び点検結果の報告） [該当　非該当]

# 第１０条　管理権原者は、自主点検の結果を［防火対象物維持台帳］に記録し保存するとともに、消防法第８条の２の２の点検結果については、１年に１回　　　　　　　　に報告すること。

# 第　３　章	火災予防対策

（防火管理者への連絡事項）

## 第１１条　次に掲げる事項を行おうとする者は、事前に防火管理者に連絡し、防火管理上必要な指示を受けなければならない。

（１）指定場所以外で臨時に火気を使用するとき

（２）各種火気使用設備器具を設置または変更するとき

（３）改装、模様替え等を行うとき

（４）その他、防火管理上必要な事項

（従業員の遵守事項）

## 第１２条　従業員は、各種災害を防止するため、次の事項を遵守しなければならない。

（１）避難階段、通路等には避難上支障となる物品を置かないこと。

（２）消防用設備等の周辺には装飾等をせず、その機能を阻害しないこと。

（３）喫煙は指定した場所で行うこと。

（４）防火戸付近には、閉鎖の障害となる物品を置かないこと。

（火気使用時の遵守事項）

## 第１３条　火気等を使用する者は、次の事項を遵守しなければならない。

（１）火気使用設備器具は使用前、使用後において必ず点検を行い安全を確保すること。

（２）工事を行う者は、火気管理について防火管理者の指示を受けること。

（３）喫煙は指定された場所以外では行わないこと。

（４）採暖器具を使用するときは、周囲を整理整頓するとともに、可燃物に近接して使用しないこと。

（避難経路図等）

## 第１４条　防火管理者は、人命の安全を確保するため、消防用設備等の設置位置及び屋外に通じる避難経路を明示した避難経路図を作成し、出入りする全ての者に周知徹底しなければならない。

# 第　４　章	自衛消防活動対策

（自衛消防組織と任務分担）

## 第１５条　　　　　　　　　　　　　　　　　　を自衛消防隊長とし別表５のとおり自衛消防隊を組織し、避難誘導及びその状況把握、消防機関への連絡通報及び消防隊への情報提供、消火活動に当たるものとする。

# 第　５　章	震災対策

# （震災予防対策）

## 第１６条　防火管理者及び火元責任者は、震災時の災害を予防するため第２章に基づく各施設・設備器具点検検査にあわせて次の事項を行うこと。

（１）建物、建物に付随する施設物（看板、窓枠、外壁等）及び陳列物の倒壊、転倒、落下危険の有無の検査

（２）火気使用設備器具の転倒、落下防止及び自動消火装置、燃料等の自動停止装置等についての動作状況の検査

（地震後の安全措置）

## 第１７条　火元責任者は、地震後、建物、火気使用設備器具の点検、検査を行い防火管理者に報告し、その安全を確認後、使用を開始すること。

（震災に備えての準備品）

## 第１８条　震災に備え、次の品目を常に持ち出せるように準備しておくものとする。

（１） 医薬品、その他必要なもの

（地震の時の活動）

## 第１９条　地震時の活動は、第４章によるほか、次の措置を行う。

（１）火災が発生した場合は、全力を挙げて消火を行う。

（２）防火管理者は、被害状況を、収容者に把握させるとともに必要な事項を指示すること。

又、関係防災機関（消防署、市町村役場等）からの情報を積極的に収集すること。

（３）避難場所は、　　　　　　　　　　　　　とする。

# 第　６　章	防災教育及び訓練

（防災教育及び訓練の実施時期と内容）

## 第２０条　防火管理者は、別表６のとおり従業員に防災教育及び訓練を行うものとする。

（訓練の実施通知）

## 第２１条　防火管理者は、自衛消防訓練を実施する場合は、「自衛消防訓練通知書」により、あらかじめ　　　　消防署長に通知すること。

# 付　則

この計画は、　　　　　年　　　月　　　日から実施する。

別表１

防火管理業務の委託状況表

（　　　　年　　月　　日　現在）

| 防火対象物名称 |  |  |  |  |  | ※用 途 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理権原者氏名 |  |  |  |  |  | ※管理者区分 | 所 ・ 管・ 占 |
| 防火管理者氏名 |  |  |  |  |  | ※選任区分 | 単独・共同・重複 |
| （ ） 受託者の氏名 及び住所等 法人にあっては 名称及び主たる 事務所の所在地 |  |  |  | 氏名（名 称） 住所（所在地） Tel （ ） |  |  |  |
|  |  |  |  | 担当事業所 Tel ( ) |  |  |  |
| 受託者の行う防火管理業務範囲及び方法 | 常 駐 方 式 | 範 囲 | □ 火気使用箇所の点検監視業務 |  |  |  |  |
|  |  |  | □ 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理 |  |  |  |  |
|  |  |  | □ 火災が発生した場合の初動措置 |  |  |  |  |
|  |  |  | □初期消火 □通報連絡 □避難誘導 |  |  |  |  |
|  |  |  | □その他（ ） |  |  |  |  |
|  |  |  | □ 周囲の可燃物の管理 |  |  |  |  |
|  |  |  | □ その他（ ） |  |  |  |  |
|  |  | 方 法 | 常駐場所 |  |  |  |  |
|  |  |  | 常駐人員 |  |  |  |  |
|  |  |  | 委託する防火対象物の区域 |  |  |  |  |
|  |  |  | 委託する時間帯 |  |  |  |  |
|  | 巡 回 方 式 | 範 囲 | □ 巡回による火気使用箇所の点検等監視業務 |  |  |  |  |
|  |  |  | □ 火災が発生した場合の初動措置 |  |  |  |  |
|  |  |  | □初期消火 □通報連絡 □その他（ ） |  |  |  |  |
|  |  |  | □ その他（ ） |  |  |  |  |
|  |  | 方 法 | 巡回回数 |  |  |  |  |
|  |  |  | 巡回人員 |  |  |  |  |
|  |  |  | 委託する防火対象物の区域 |  |  |  |  |
|  |  |  | 委託する時間帯 |  |  |  |  |
|  | 遠隔移報方式 | 範 囲 | □ 火災異常の遠隔監視及び現場確認業務 |  |  |  |  |
|  |  |  | □ 火災が発生した場合の初動措置 |  |  |  |  |
|  |  |  | □初期消火 □通報連絡 □その他（ ） |  |  |  |  |
|  |  |  | □ その他（ ） |  |  |  |  |
|  |  | 方 法 | 現場確認要員の待機場所 |  |  |  |  |
|  |  |  | 到着所要時間 |  |  |  |  |
|  |  |  | 委託する防火対象物の区域 |  |  |  |  |
|  |  |  | 委託する時間帯 |  |  |  |  |

（備考）

１　「受託者の行う防火管理業務の範囲」については、該当する項目の☐に✓印を付すること。

２　※欄は記入しないこと。

別表２

火元責任者指定表

| 火 元 責 任 者 | 担 当 場 所 |
| --- | --- |

別表３　（自主点検）

|  | 建物構造 | 防火施設 | 避難施設 | 消防用設備等 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 検査予定月 | 月 | 月 | 月 | 月 |
|  | 月 | 月 | 月 | 月 |
| 検査担当者 |  |  |  |  |
|  | 火気使用設備器具 | 電気設備 | 危険物等 |  |
| 検査予定月 | 月 | 月 | 月 |  |
|  | 月 | 月 | 月 |  |
| 検査担当者 |  |  |  |  |

別表４　（法定点検）

| 消防用設備 | 機 器 | 総 合 |
| --- | --- | --- |
| 消火器 | 月 | 月 |
|  | 月 | 月 |
|  | 月 | 月 |
|  | 月 | 月 |
|  | 月 | 月 |
|  | 月 | 月 |
|  | 月 | 月 |

別表５　（自衛消防組織）

| 自衛消防隊長 氏名 | 任務分担 | 氏 名 | 氏 名 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 指 揮 |  |  |
|  | 消火係 |  |  |
|  | 通報係 |  |  |
|  | 避難誘導係 |  |  |

別表６　(防災教育・訓練)

| 種 別 |  | 実施月日 | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 防災教育 |  | 月 | （１） 消防計画の周知徹底 （２） 火災予防上の遵守事項 （３） 震災対策に関する基本的事項 （４） その他火災予防上必要な事項 （５） 通報訓練 （６） 消火訓練 （７） 避難訓練 |
|  |  | 随 時 |  |
| 総合訓練 |  | 月 |  |
|  |  | 月 |  |
| 部 分 訓 練 | 通報訓練 | 月 |  |
|  |  | 月 |  |
|  | 消火訓練 | 月 |  |
|  |  | 月 |  |
|  | 避難誘導 | 月 |  |
|  |  | 月 |  |

別紙１　　　　　　　　　　　　自主検査チェック票（定期）

| 実 施 項 目 及 び 確 認 箇 所 |  |  | 検査結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建 物 構 造 | (1) 基礎部 上部の構造体に影響を及ぼすような沈下・傾き・ひび割れ・欠損等がないか。 |  |  |
|  | (2) 柱・はり・壁・床 コンクリートに欠損・ひび割れ・脱落・風化等はないか。 |  |  |
|  | (3) 天井 仕上材に、はく落・落下のおそれのあるたるみ・ひび割れ等がないか。 |  |  |
|  | (4) 窓枠・サッシ・ガラス 窓枠・サッシ等には、ガラス等の落下、又は枠自体のはずれのおそれのある腐食、ゆるみ、著しい変形等がないか。 |  |  |
|  | (5) 外壁(貼石・タイル・モルタル・塗壁等)・ひさし・パラペット 貼石・タイル・モルタル等の仕上材に、はく落・落下のおそれのあるひび割れ・ 浮き上がり等が生じていないか。 |  |  |
|  | (6) 屋外階段 各構成部材及びその結合部に、ゆるみ・ひび割れ・腐食・老化等はないか。 |  |  |
|  | (7) 手すり 支柱が破損・腐食していないか。また、取付部にゆるみ・浮きがないか。 |  |  |
|  | (8) 消防隊非常用進入口は表示されているか。また、進入障害はないか。 |  |  |
| 防 火 施 設 | (1) | 外壁の構造及び開口部等 - 外壁の耐火構造等に破損はないか。 |  |
|  |  | - 外壁の近く及び防火戸の内外に防火上支障となる可燃物の堆積及び避難の障害となる物品等を置いていないか。 |  |
|  |  | - 防火戸は円滑に開閉できるか。 |  |
|  | (2) | 防火区画 - 防火区画を構成する壁、天井に破損はないか。 |  |
|  |  | - 階段内に配管、ダクト、電気配線等が貫通していないか。 |  |
|  |  | - 自動閉鎖装置（ドアチェック等）付の防火戸・防火シャッターのくぐり戸が最後まで閉まるか。 [確認要領] ○常時閉鎖式は最大限まで開放して閉まるのを確認する。 ○煙感知器連動閉鎖式は、防火戸を止めているマグネット等を 手動により外し自動的に閉鎖するのを確認する。 |  |
|  |  | - 防火シャッターの降下スイッチを作動させ、防火シャッターが最後まで降下するか。 |  |
|  |  | - 防火戸・防火シャッターが閉鎖した状態で、隙間が生じてないか。 |  |
|  |  | - 防火ダンパーの作動状況は良いか。 |  |
| 避 難 施 設 | (1) | 廊下・通路 - 有効幅員が確保されているか。 |  |
|  |  | - 避難上支障となる設備・機器等の障害物を設置していないか。 |  |
|  | (2) | 階段 - 手すりの取り付け部の緩みと手すり部分の破損がないか。 |  |
|  |  | - 階段室の内装は不燃材料になっているか。 |  |
|  |  | - 階段室に設備・機器等の障害物を設置していないか。 |  |

| 避難施設 | (3) | 避難階の避難口（出入口） - 扉の開放方向は避難上支障ないか。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 避難扉の錠は内部から容易に開けられるか。 |  |  |
|  |  | - 避難階段等に通ずる出入口の幅は適切か。 |  |  |
|  |  | - 避難階段等に通ずる出入口・屋外への出入口の付近に障害物はないか。 |  |  |
| 火 気 使用設 備器具 | (1) | 厨房設備（コンロ、レンジ、フライヤー等）、給湯器等 - 可燃物品から適正な距離が保たれているか。また、周辺部は炭化していないか。 |  |  |
|  |  | - ガス配管等は、亀裂、老化、損傷していないか。 |  |  |
|  |  | - 油脂を含む蒸気を発生させる厨房設備の天蓋、グリスフィルター、防火ダンパー及び排気ダクトは、清掃されているか。 |  |  |
|  |  | - 防火ダンパーに変形、損傷がなく、かつ、正常に作動するか。 |  |  |
|  |  | - 煙突、排気筒及び排気ダクトに変形、損傷がないか。また、可燃物品から適切な距離が保たれているか。 |  |  |
|  | (2) | 暖房器具（ガスストーブ、石油ストーブ等） - 自動消火装置は、適正に機能するか。 |  |  |
|  |  | - 火気周囲は、整理整頓されているか。 |  |  |
| 電気設備 | (1) | 変電設備 - 電気主任技術者等の資格を有する者が検査を行っているか。 |  |  |
|  |  | - 変電設備の周囲に可燃物を置いていないか。 |  |  |
|  |  | - 変電設備に異音、過熱はないか。 |  |  |
|  | (2) | 電気器具 - タコ足の接続を行っていないか。 - 許容電流の範囲内で電気器具を適正に使用しているか。 |  |  |
| 危険物等 | (1) | - 標識は掲げられているか。 |  |  |
|  |  | - 掲示板（類別・数量等）には、正しく記載されているか。 |  |  |
|  |  | - 換気設備は適正に機能しているか。 |  |  |
|  |  | - 容器の転倒、落下防止措置はあるか。 |  |  |
|  |  | - 整理清掃状況は適正か。 |  |  |
|  |  | - 危険物の漏れ、あふれ、飛散はないか。 |  |  |
|  |  | - 屋内タンク、地下タンクの場合に、通気管のメッシュに亀裂等はないか。 - 貯蔵取扱所周囲に火気はないか。 |  |  |
| 検 査 実 施 者 氏 名 |  |  | 防火管理者確認 |  |

（備考）不備・欠陥がある場合には、直ちに防火管理者に報告します。

（凡例）〇・・・良　　×・・・不備・欠陥　　・・・即時改修

別紙２　　　　　　　　　　消防用設備等自主点検チェック票

| 実施設備 | 確 認 箇 所 |  | 点検結果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消 火 器 （ 年 月 日実施） | - 設置場所に置いてあるか。 |  |  |  |
|  | - 消火薬剤の漏れ、変形、損傷、腐食等がないか。 |  |  |  |
|  | - 安全栓が外れていないか。安全栓の封が脱落していないか。 |  |  |  |
|  | - ホースに変形、損傷、老化等がなく、内部に詰まりが ないか。 |  |  |  |
|  | (5) 圧力計が指示範囲内にあるか。 |  |  |  |
| 屋内消火栓 泡消火設備 （移動式） （ 年 月 日実施） | - 使用上の障害となる物品はないか。 |  |  |  |
|  | - 消火栓扉は確実に開閉できるか。 |  |  |  |
|  | - ホース、ノズルが接続され、変形、損傷はないか。 |  |  |  |
|  | - 表示灯は点灯しているか。 |  |  |  |
| スプリンクラー設備 ( 年 月 日実施) | - 散水の障害はないか。（例・物品の集積など） |  |  |  |
|  | - 間仕切り、棚等の新設による未警戒部分はないか |  |  |  |
|  | - 送水口の変形及び操作障害はないか。 |  |  |  |
|  | - スプリンクラーのヘッドに漏れ、変形はないか。 |  |  |  |
|  | - 制御弁は閉鎖されていないか。 |  |  |  |
| 水噴霧消火設備 （年月日実施） | - 散水の障害はないか。（例・物品の集積など） |  |  |  |
|  | - 間仕切り、棚等の新設による未警戒部分はないか。 |  |  |  |
|  | - 管、管継手に漏れ、変形はないか。 |  |  |  |
| 泡消火設備 （固定式） （年月日実施） | - 泡の分布を妨げるものがないか。 |  |  |  |
|  | - 間仕切り、棚等の新設による未警戒部分はないか。 |  |  |  |
|  | - 泡のヘッドにつまり、変形はないか。 |  |  |  |
| 不活性ガス消火設備 ハロゲン化物消火設備 粉末消火設備 （年月日実施） | - 起動装置またはその直近に防護区画の名称、取扱方法、保安上の注意事項等が明確に表示されているか。 （手動式起動装置） |  |  |  |
|  | - 手動式起動装置の直近の見やすい箇所に「不活性ガス消火設備」「ハロゲン化消火設備」「粉末消火設備」の表示が設けてあるか。 |  |  |  |
|  | - スピーカー及びヘッドに変形、損傷、つぶれなどはないか。 |  |  |  |
|  | - 貯蔵容器の設置場所に標識が設けてあるか。 |  |  |  |
| 屋外消火栓設備 （年月日実施） | - 使用上の障害となる物品はないか。 |  |  |  |
|  | - 消火栓扉の表面には、「消火栓」又は「ホース格納箱」と表示されているか。 |  |  |  |
|  | - ホース、ノズルに変形、損傷はないか。 |  |  |  |
| 動力消防ポンプ設備 （年月日実施） |  | - 常置場所の周囲に、使用の障害となるような物がないか。 |  |  |
|  |  | - 車台、ボディー等に割れ、曲がり及びボルトの緩みがないか。 |  |  |
|  |  | - 管そう、ノズル、ストレーナー等に変形、損傷がないか。 |  |  |
| 自動火災報知設備 （年月日実施） |  | - 表示灯は点灯しているか。 |  |  |
|  |  | - 受信機のスイッチは、ベル停止となっていないか。 |  |  |
|  |  | - 用途変更、間仕切り変更による未警戒部分がないか。 |  |  |
|  |  | - 感知器の破損、変形、脱落はないか。 |  |  |
| ガス漏れ火災警報設備 （年月日実施） |  | - 表示灯は点灯しているか。 |  |  |
|  |  | - 受信機のスイッチは、ベル停止となっていないか。 |  |  |
|  |  | - 用途変更、間仕切り変更、ガス燃料機器の設置場所の変更等による未警戒部分がないか。 |  |  |
|  |  | - ガス漏れ検知器に変形、損傷、腐食等がないか。 |  |  |
| 漏電火災警報器 （年月日実施） |  | - 電源表示灯は点灯しているか。 |  |  |
|  |  | - 受信機の外形に変形、損傷、腐食等がなく、油煙、ほこり、錆等で固着していないか。 |  |  |
| 火災通報装置 （年月日実施） |  | (1) 本体の変形、損傷等はないか。 |  |  |
|  |  | (2) 本体の前面には、操作等に必要な空間が保有してあるか。 |  |  |
|  |  | (3) 本体の電源は正常に供給されているか。 |  |  |
|  |  | (4) 電話回線は変更されていないか。 |  |  |
|  |  | (5) 録音されているメッセージ（名称、電話番号、住所）に変更はないか。 |  |  |
|  |  | (6) 連動停止スイッチは、「切」になっていないか。 |  |  |
| 非常ベル （年月日実施） |  | - 表示灯は点灯しているか。 |  |  |
|  |  | - 操作上障害となる物がないか。 |  |  |
|  |  | - 押しボタンの保護板に破損、変形、損傷、脱落等がないか。 |  |  |
| 放送設備 （年月日実施） |  | - 電源監視用の電源電圧計の指示が適正か、電源監視用の表示灯が正常に点灯しているか。 |  |  |
|  |  | - 試験的に放送設備により、放送ができるかどうか確認する。 |  |  |
| 誘導灯 （年月日実施） |  | - 改装等により、設置位置が不適正になっていないか。 |  |  |
|  |  | - 誘導との周囲には、間仕切り、衝立、ロッカー等があって、視認障害となっていないか。 |  |  |
|  |  | - 外箱及び表示面は、変形、損傷、脱落、汚損等がなく、かつ適正な取り付け状態であるか。 |  |  |
|  |  | - 不点灯、ちらつき等がないか。 |  |  |
| 消防用水 （年月日実施） |  | - 周囲に樹木等使用上の障害となる物がないか。 |  |  |
|  |  | - 道路から吸管投入口又は採水口までに消防自動車の進入通路が確保されているか。 |  |  |
|  |  | - 地下式の防火水槽、池等は、水量が著しく減少していないか。 |  |  |

| 結散水設備 （年月日実施） | - 送水口の周囲は、消防自動車の接近に支障がないか、また送水活動に障害となるものがないか。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - 送水口に変形、損傷 |  |  |
|  | - 散水ヘッドの各部に変形、損傷等がないか。 |  |  |
|  | - 散水ヘッドの周囲には、散水を妨げる広告物、棚等の障害物がないか。 |  |  |
| 連結送水管 （年月日実施） | - 送水口の周囲は、消防自動車の接近に支障はないか、また送水活動に障害となるものがないか。 |  |  |
|  | - 送水口に変形、損傷、著しい腐食等がないか。 |  |  |
|  | - 放水口の周囲には、ホースの接続や延長等の使用上の障害となる物がないか。 |  |  |
|  | - 放水口を格納する箱は変形、損傷、腐食等がなく、扉の開閉に異常がないか。 |  |  |
|  | - 表示灯は点灯しているか。 |  |  |
| 非常コンセント設備 （年月日実施） | - 周囲に使用上障害となる物がないか。 |  |  |
|  | - 保護箱は変形、損傷、腐食等がなく、容易に扉が開閉できるか。 |  |  |
|  | - 表示灯は点灯しているか。 |  |  |
| 備考 |  |  |  |
| 検 査 実 施 者 氏 名 |  | 防火管理者確認 |  |

（備考）　不備・欠陥がある場合には、直ちに防火管理者に報告します。

（凡例）　○・・・良　　×・・・不備・欠陥　　　・・・即時改修